MZBK.271.1.26.2019 r.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług –

„Prowadzenie bieżącej konserwacji dźwigu osobowego oraz małego dźwigu towarowego, zainstalowanych w budynku przy ul. Kościelna 11 w Sławkowie w 2020 roku”.

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem umowy jest: prowadzenie bieżącej konserwacji dźwigu osobowego typu SYNERGY 630- ThyssenKrupp 630 kg/3p. oraz małego dźwigu towarowego Typu BKG 100.45/7-S, zainstalowanych w budynku przy ul. Kościelna 11 w Sławkowie.

W szczególności przedmiot umowy obejmuje:

- Wykonanie przeglądu dźwigu w zakresie P1 (1 raz w miesiącu) polegającym na sprawdzeniu mechanizmów i układów, a w szczególności:

- stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych,

- działania urządzeń zabezpieczających,

- stanu ciągien nośnych i ich zamocowania,

- działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.

b)   Wykonanie pomiarów elektrycznych  raz w roku obejmujących:

- pomiary izolacji przewodów,

- pomiary ochronne przeciwporażeniowe,

- pomiary uziemień,

- pomiar zabezpieczenia termicznego dźwigu.

Utrzymanie dźwigu osobowego w sprawności technicznej, tj. w ruchu.

Przedmiot umowy obejmuje również inne prace, które są lub będą stanowiły część konserwacji dźwigu osobowego, a których przeprowadzenie będzie wynikało z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego lub z przepisów powszechnie obowiązujących.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Umowa zawarta zostanie na czas oznaczony – od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

III. Realizacja zamówienia.

- Konserwacja urządzeń odbywać się będzie w oparciu o wpisy do Dziennika Konserwacji, zgodnie z przepisami i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać instrukcji konserwacji dźwigu, usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu dźwigu.

- W zakres stałej konserwacji wchodzić będzie naprawa lub wymiana następujących części: wkładki topikowe, czyściwo, nafta do mycia, nakrętki, śruby, wkręty do drewna i metalu, zawleczki, zatrzaski, płótna ścierne, izolacja, żarówki sygnalizacyjne, przyciski, smary, oleje (w tym wymiana oleju w agregacie lub reduktorze) itp.

- Wykonawca będzie dokonywał konserwacji zgodnie z wymaganiami technicznymi dostarczonego urządzenia. Wszelkie prace i konserwacje będą miały na celu diagnostykę                   i utrzymanie urządzenia w sprawności, a także zapewnienie otrzymania pozytywnej opinii organu właściwej jednostki dozoru technicznego zezwalającej na dalszą eksploatację urządzenia.

- Wykonywanie czynności konserwacyjno-naprawczych odnotowane będzie na bieżąco poprzez prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla każdego urządzenia a wykonanie tych czynności odebrane zostanie na podstawie protokołu podpisanego przez wyznaczoną osobę ze strony Zamawiającego oraz przez Wykonawcę (osobę wyznaczoną przez Wykonawcę).

- Niewłaściwe działanie konserwowane dźwigu, a w szczególności jego unieruchomienie zgłaszane będzie przez Zamawiającego Wykonawcy telefonicznie. W szczególnych przypadkach możliwe będzie przesłanie zgłoszenia drogą mailową. Wykonawca w ciągu                  6 godzin od chwili zgłoszenia będzie miał obowiązek przywrócić sprawność techniczną dźwigu osobowego. Termin ten, będzie mógł ulec przedłużeniu tylko w przypadkach szczególnych, których udowodnienie będzie spoczywać na Wykonawcy.

IV. Warunki stawiane Wykonawcom.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz pozwolenia do wykonania usługi polegającej na konserwacjo urządzeń, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykonawca w pełni opowiada, za zgodność i terminowość wykonania usługi.

- Wykonawca oświadcza, iż w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie posiadał ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to swym zakresem obejmować musi zarówno ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków własnej osoby jak i innych osób wykonujących zlecone obowiązki, jak również obejmować swym zakresem odszkodowania OC dla użytkowników ww. urządzeń, dopuszczonych do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania czynności wynikających z umowy  innemu podmiotowi lub osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych, aktualnych  uprawnień w zakresie objętym zamówieniem wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zezwalające na konserwację dźwigów.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej                        za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

VI. Składanie ofert.

Oferty należy składać drogą e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl,  osobiście  lub listownie do siedziby Zamawiającego, do dnia 20.12.2019 r. do godziny 900  na adres:

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                          ul. Łosińska 1                                                                                                                                                         41-260 Sławków

W przypadku składania oferty listownie lub osobiście, winna ona znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej informacją:

„ Konserwacja dźwigu osobowego i dźwigu towarowego w budynku przy ul. Kościelna 11                  w 2020 roku”.

W przypadku składania oferty e-mail w temacie winna znaleźć się nazwa

„ Konserwacja dźwigu osobowego i dźwigu towarowego w budynku przy ul. Kościelna 11                     w 2020 roku”.

W ofercie należy podać koszt miesięcznej obsługi  - cenę netto i brutto.

Kryterium wyboru oferty : przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium -ceną – 100 %.

Zamawiający bierze pod uwagę datę wpływu oferty do biura  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r.  o godzinie 910 w siedzibie MZBK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

- telefonicznie: (32) 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub  drogą e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl .

Możliwość wizji w budynkach , po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku       do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych Sławkowie, w zakładce zamówienia publiczne.

Sławków, 05.12.2019 r.

Kierownik

Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

mgr inż. Renata Kuzia